СП 12-95

МВД России

СВОД ПРАВИЛ

ИНСТРУКЦИЯ

по проектированию объектов органов внутренних

дел (милиции) МВД России

Дата введения 1995-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным специальным проектно-изыскательским институтом МВД России (ГСПИ МВД России).

ВНЕСЕН Управлением строительства МВД России.

2 СОГЛАСОВАН Штабом МВД России, Главным управлением обеспечения общественного порядка (ГУООП), Следственным комитетом (СК), Эскпертно-криминалистическим центром (ЭКЦ), Главным центром санитарно-эпидемиологического надзора (ГЦСН), Главным управлением уголовного розыска (ГУУР), Главным управлением  Государственной автомобильной инспекции (ГУГАИ), Главным управлением по экономическим преступлениям (ГУЭП), Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС), Управлением строительства (УС), Главным управлением внутренних дел на транспорте (ГУВДТ) МВД России.

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ протоколом МВД России от 12.02.95 г. № 1-95

4 ОДОБРЕН письмом Минстроя России от  16.05.95 г. № 4-13/167

5 ВЗАМЕН ВСН 12-93/МВД России

1 Область применения

Нормы настоящей инструкции должны соблюдаться при разработке проектов на строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение зданий, помещений и сооружений органов внутренних дел (милиции);

городских, районных управлений (отделов, отделений) внутренних дел (милиции) городов (районов, районов в городах); линейных управлений (отделов, отделений) внутренних дел  на транспорте*;

_______________

* Городские, районные, линейные органы внутренних дел в дальнейшем именуются "горрайлинорганы внутренних дел".

специализированных учреждений милиции - изоляторов для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц (ИВС); специальных приемников для лиц, административно арестованных; приемников-распределителей для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество; приемников-распределителей для несовершеннолетних; медицинских вытрезвителей; регистрационно-экзаменационных подразделений Государственной автомобильной инспекции.

2 Нормативные ссылки

В настоящей "Инструкции" использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 2.02.02-85 "Основание гидротехнических сооружений".

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий."

СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения."

СНиП 2.04.05-95* "Отопление, вентиляция и кондиционирование."

СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение."

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений."

СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения."

СНиП 2.11.01-85* "Складские здания."

СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия."

СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии."

СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы."

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства."

СНиП 3.05.02-88* "Газоснабжение."

СНиП II-4.79 "Естественное и искусственное освещение."

СНиП II-12-77 "Защита от шума."

ВСН 01-89 Минавтотранс "Предприятие по обслуживанию автомобилей."

ВСН 59-88 Госкомархитектуры. "Электрооборудование жилых и общественных зданий."

ВСН 62-91*  "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения."

РД 78.143-92 МВД России. "Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов."

РД 78.145-93 МВД России.  "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ."

РД 34.21.122-87 Минэнерго СССР. "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений."

ГОСТ 464-79 "Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления."

ППБ 01-93 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации."

Пособие по проектированию гражданских аэродромов в развитие СНиП 2.05.08-85 Часть VII "Вертолетные станции, вертодромы и посадочные площадки для вертолетов."

3 Общие положения

3.1 При проектировании объектов органов внутренних дел (милиции) следует соблюдать требования соответствующих глав СНиП и других нормативных документов по вопросам архитектуры и строительства, действующих в Российской Федерации.

3.2 В проектируемых зданиях органов внутренних дел ( милиции ), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, государственных стандартов и инструктивных материалов по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны, следует предусматривать встроенные защитные сооружения гражданской обороны, состав и вместимость которых определяется заданиями на проектирование.

Комнаты для задержанных в административном порядке

7.33 Комнаты для задержанных в административном порядке являются специальными помещениями дежурной части горрайлиноргана внутренних дел и предназначены для кратковременного помещения в них лиц, доставленных за совершение административных правонарушений.

7.34 В каждой дежурной части оборудуются не менее трех комнат для задержанных в целях обеспечения раздельного содержания мужчин, женщин и несовершеннолетних. Исходя из реальной потребности количество комнат административно-задержанных может быть увеличено заданием на проектирование.

7.35 Комнаты для задержанных в административном порядке должны сообщаться с комнатой оперативного дежурного через отдельный коридор.

В стене каждой комнаты для задержанных, обращенной в сторону комнаты оперативного дежурного, следует устраивать максимально возможной ширины проем высотой не менее 2 метров, который заполняется решетчатой перегородкой с решетчатой дверью. Перегородка и дверь исполняются из полосовой стали с размером ячейки 200х200 мм. Каждая ячейка заполняется наглухо прикрепленным оргстеклом толщиной не менее  5 мм. Размер полотна двери - 0,75х1,9 м. Двери (без ручек с внутренней стороны) должны открываться в сторону коридора и закрываться на засов (задвижку). Навесные и другие замки для запирания дверей не применяются. Толщина наружных стен комнат для задержанных в административном порядке должна быть не менее 380 мм. Стены штукатурятся гладко.

7.36 Комнаты должны иметь в наружных стенах окна шириной 0,9 м и высотой 0,6 м. Низ окна располагается от уровня пола на высоте не менее 1,6 м. Внутреннее остекление следует предусматривать из армированного стекла, а наружное - из стекла типа "Мороз".

В оконных проемах вместо подоконников должны устраиваться откосы с закругленными краями.

7.37 С наружной стороны оконного проема или между оконными переплетами (в зависимости от местных условий) должна устанавливаться металлическая решетка из круглой стали диаметром 20 мм и поперечных полос сечением 60х12 мм. Размеры ячеек решетки должны быть 120х200 мм. Закладные детали для крепления решеток закладываются в стену на 100-150 мм.

7.38 В комнатах следует устанавливать скамьи, которые своим основанием прочно соединяются с полом. Все боковые поверхности скамеек от краев до пола обшиваются досками.

7.39 Радиаторы отопления в комнатах для задержанных в административном порядке защищаются кожухами из листового железа или решетками без острых выступов.

Электропроводка прокладывается скрыто под штукатуркой. Электрические лампы для освещения комнат размещаются в нишах над дверью или на потолке и ограждаются металлическими решетками или сетками.

Комната для разбирательства с задержанными

за административные нарушения.

7.40 Вход в комнату для разбирательства с задержанными за административные нарушения осуществляется из помещения для ожидания, которое находится под постоянным наблюдением из зала (комнаты) оперативного дежурного.

7.41 Комната для разбирательства должна размещаться вблизи комнат для задержанных в административном порядке.

В комнате устанавливаются стол однотумбовый, стул и табуретки, которые надежно прикрепляются к полу, шкаф железный, шкаф платяной.

Нормативы к расчету площади камер и палат

15.2 Площадь помещений для лиц, содержащихся в специализированных учреждениях милиции следует принимать по таблице 16.

Таблица 16

| Помещения | Норма площади, м на 1 человека |
| --- | --- |
| 1 Изоляторы временного содержания: |  |
| в камерах | 4,0 |
| в медицинских изоляторах для больных | 7,0 |
| в карцерах | 4,5 |
| в прогулочных дворах | 3,0 |
| 2 Специальные приемники для лиц, административно арестованных: |  |
| в камерах и изоляторах для вновь поступивших | 4,0 |
| в камерах | 4,0 |
| в медицинских изоляторах для больных | 7,0 |
| 3 Приемники-распределители для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество: |  |
| в камерах и изоляторах для вновь поступивших | 4,0 |
| в камерах для содержания инвалидов, престарелых, женщин, беременных свыше 5 месяцев, и женщин, имеющих при себе детей | 5,0 |
| в прогулочном дворе | 3,5 |
| в медицинских изоляторах для больных | 7,0 |
| 4 Приемники-распределители для несовершеннолетних: |  |
| в комнатах | 5,0 |
| в медицинских изоляторах для больных | 7,0 |
| в игровых площадках | 5,0 |
| 5 Медицинские вытрезвители: |  |
| в палатах | 4,0 |

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Норма площади в камерах и изоляторах установлена без учета площадей, необходимых для размещения унитазов и умывальников.

2 Количество медицинских изоляторов для больных и камер для содержания инвалидов, престарелых, женщин, беременных свыше 5 месяцев, и женщин, имеющих при себе детей, лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество, принимать не менее 25% от количества мест.

3 Количество камер для женщин, оборудованных кабинами личной гигиены (1,8х1,2 м), следует определять заданием на проектирование.

4 Между помещениями медицинского изолятора для больных и коридором следует  предусматривать шлюз с умывальником.

16 Состав и площади помещений

специализированных учреждений милиции

Изоляторы временного содержания

16.1 Состав и площади помещений ИВС следует принимать по таблице 17.

Таблица 17

| Помещения | Ед. изм. | Показатели при вместимости ИВС, мест |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 20 до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 75 | св. 75 до 100 |  |  | св. 100 |
| 1 Кабинет начальника | м | 14 | 16 | 16 | 18 |  |  | 20 |
| 2 Кабинет заместителя начальника | " | - | 12 | 12 | 12 |  |  | 14 |
| 3 Кабинет заместителя начальника, он же командир конвойного подразделения | " | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |
| 4 Комната старшины | " | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |
| 5 Комната для личного состава конвойного подразделения | " | 10 | 14 | 20 | 22 |  |  | 24 |
| 6 Комната психологической разгрузки | " | 26 | 26 | 32 | 38 |  |  | 38 |
| 7 Класс службы | " | 16 | 16 | 16 | 20 |  |  | 24 |
| 8 Комната для хранения одежды наряда | " | 8 | 8 | 10 | 10 |  |  | 12 |
| 9 Комната спецчасти | " | - | - | 12 | 12 |  |  | 12 |
| 10 Вестибюль | " | 0,2 на 1 человека личного состава, но не менее 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 Комната дежурного | " | 12 | 12 | 14 |  | 16 | 18 |  |
| 12 Комната хранения оружия | " | 8 | 8 | 10 |  | 12 | 14 |  |
| 13 Комната чистки оружия | " | 6 | 6 | 10 |  | 12 | 12 |  |
| 14 Аппаратная | " | 6 | 6 | 8 |  | 8 | 10 |  |
| 15 Комната обыска | " | 10 | 12 | 12 |  | 14 | 16 |  |
| 16 Кабины-боксы при комнате обыска (1 кабина-бокс площадью 0,9х1,2 м) | кол-во кабин | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 6 |  |
| 17 Кладовая хранения вещей задержанных | м | 8 | 12 | 16 |  | 20 | 24 |  |
| 18 Санитарный пропускник с дезинфекционной камерой и душевыми с открытыми кабинами (1 душевая сетка на 20-25 человек) | " | Определяется расстановкой оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19 Камеры на 2, 3, 4 человека | кол-во камер | Определяется заданием на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| 20 Карцер на 1 человека | " | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 4 |  |
| 21 Медицинские изоляторы для больных на 2 человека | " | - | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 22 Кабинеты следователей (1 кабинет площадью 12 м ) | кол-во кабинетов | 2 | 2 | 4 | 6 |  | 8 |  |
| 23 Кабинеты адвокатов (1 кабинет площадью 12 м ) | " | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  |
| 24 Комната для свиданий | м | 12 | 12 | 12 | 14 |  | 14 |  |
| 25 Здравпункт в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет медицинского работника | " | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |
| процедурная | " | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |
| 26 Комната подогрева пищи смежна с комнатой мойки и хранения посуды | " | 8+6 | 8+6 | 10+8 | 10+8 |  | 12+10 |  |
| 27 Кладовая предметов вещевого имущества для выдачи задержанным | " | 6 | 6 | 8 | 12 |  | 16 |  |
| 28 Кладовая хранения чистого белья и постельных принадлежностей | " | 8 | 8 | 10 | 10 |  | 12 |  |
| 29 Кладовая хранения грязного белья и постельных принадлежностей | " | 6 | 6 | 8 | 10 |  | 12 |  |
| 30 Аккумуляторная с кислотной | " | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 |  | 8+6 |  |
| 31 Кладовая уборочного инвентаря | " | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 32 Помещение для временного хранения пищевых отходов | " | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 33 Уборные в камерах, карцерах и медицинских изоляторах | камера, карцер, изолятор | 1 унитаз, 1 умывальник |  |  |  |  |  |  |
| 34 Уборные для сотрудников с умывальниками в шлюзах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужские | 30 чел. | 1 унитаз, 1 писсуар |  |  |  |  |  |  |
| женские | 15 чел. | 1 унитаз |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Площади камер, карцеров и медицинских изоляторов по п.п. 18, 19, 20 следует принимать по таблице 16 настоящей Инструкции.

2 Общий санитарный узел для сотрудников ИВС мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 человек.

3 Комнаты для хранения и чистки оружия п.п. 12 и 13 следует предусматривать, как правило, в зданиях ИВС, отдельно стоящих от горрайлинорганов внутренних дел.

4 При проектировании прогулочных дворов следует соблюдать требования п.п. 13 и 15 настоящей Инструкции.

5 Штат ИВС при фактическом наполнении свыше 100 человек утверждается МВД России в индивидуальном порядке.

6 В отдельно стоящих, а также имеющих 2 и более этажей ИВС, в штаты вводятся 6 должностей милиционеров охранно-конвойных подразделений милиции, количество дополнительных должностей определяется применительно к особенностям административно-территориального деления  и построения органов внутренних дел и устанавливается заданием на проектирование.

Специальные приемники для лиц,

административно арестованных

16.2 Состав и площади помещений специальных приемников для лиц, административно арестованных, следует принимать по таблице 18.

Таблица 18

| Помещения | Ед. изм. | Показатели при вместимости специальных приемников, мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 50 до 100 |  | св. 100 до 150 | св. 150 до 200 |  | св. 200 до 250 |  |  |  |  | св. 250 до 300 |  |
| 1 Кабинет начальника | м | 14 |  | 14 | 18 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
| 2 Приемная | " | 8 |  | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
| 3 Кабинет заместителя начальника | " | - |  | - | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 4 Кабинет начальника планово-производственной части (при наличии собственного производства) | " | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 5 Кабинет начальника спецчасти | " | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 6 Комната инспекторов спецчасти с архивом для личных дел | " | 12+6 |  | 12+6 | 12+6 |  | 18+6 |  |  |  |  | 18+6 |  |
| 7 Кабинет инспектора по трудовому использованию | " | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 8 Кабинет инспектора по кадрам | " | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 9 Комната бухгалтерии с кассой | " | 12+6 |  | 12+6 | 12+6 |  | 18+6 |  |  |  |  | 18+6 |  |
| 10 Комната секретаря-машинистки | " | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 11 Класс службы | " | 20 |  | 22 | 22 |  | 24 |  |  |  |  | 26 |  |
| 12 Комната психологической разгрузки | " | 16 |  | 16 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 22 |  |
| 13 Зал совещаний | " | 28 |  | 30 | 36 |  | 40 |  |  |  |  | 46 |  |
| 14 Комната командиров отделений | " | 6 на 1 человека, но не менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Комната для младшего начальствующего состава | " | 12 |  | 12 | 16 |  |  | 20 |  |  |  | 26 |  |
| 16 Комната для хранения одежды наряда | " | 6 |  | 8 | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |
| 17 Фотолаборатория | " | 6+6 |  | 6+6 | 6+6 |  |  | 8+6 |  |  |  | 8+6 |  |
| 18 Вестибюль | " | 0,2 на 1 человека личного состава, но не менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 Комната дежурного | " | 12 |  | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |
| 20 Аппаратная | " | 6 |  | 8 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |
| 21 Комната обыска арестованных | " | 12 |  | 12 | 14 |  |  | 16 |  |  |  | 20 |  |
| 22 Санитарный пропускник с дезинфекционной камерой и душевыми кабинами (1 душевая сетка на 20-25 человек) | " | Определяется расстановкой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 Комната отдыха и приема пищи дежурного наряда | " | 12 | 12 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |
| 24 Изоляторы (камеры для вновь прибывших) | кол-во изол. х м | 2х12 | 2х12 |  | 3х12 |  |  | 4х12 |  |  |  | 4х12 |  |
| 25 Камеры на 2 и 4 человека | кол-во камер | Определяется в соответствии с заданием на проектирование на определенную численность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 Комната подогрева пищи | м | 6 | 8 |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 27 Комната мойки и хранения столовой посуды и термосов | " | 8 | 8 |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| 28 Комната приема пищи | " | 16-30 | 31-45 |  | 46-60 |  |  |  | 61-75 |  |  |  | 76-90 |
| 29 Камера для хранения пищевых отходов | " | 4+2 | 4+2 |  | 4+2 |  |  |  | 4+2 |  |  |  | 4+2 |
| 30 Здравпункт в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабинет врача | м | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |
| процедурная | " | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| стерилизационная | " | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| комната медицинского осмотра при дежурной части | " | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| аптека | " | - | - |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| кабинет врача-терапевта | " | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 12 |
| кабинет врача-венеролога в блоке | " | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| смотровая | " | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| помещение для забора крови | " | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| изоляторы для больных: | кол-во изоля- торов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 человека со шлюзом |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| на 2 человека |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 31 Кладовая хранения вещей арестованных | м | 0,1 на 1 человека, но не менее 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 Сушилка одежды и обуви для арестованных | " | 0,1 на 1 человека, но не менее 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 Кладовая хранения чистого белья | " | 6 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 34 Кладовая хранения грязного белья | " | 6 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 35 Кладовая хранения постельных принадлежностей | " | 6 |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  | 16 |
| 36 Кладовая хранения имущества | " | 6 |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  | 14 |
| 37 Аккумуляторная с кислотной | " | 8+6 |  | 8+6 | 8+6 |  |  |  |  | 8+6 |  |  | 8+6 |
| 38 Душевая для личного состава (1 душевая сетка на 10 человек) |  | Определяется расстановкой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 Уборные в камерах, изоляторах |  | 1 унитаз, 1 умывальник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 Уборные для персонала с умывальниками в шлюзах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мужская | 30 чел. | 1 унитаз, 1 писсуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| женская | 15 чел. | 1 унитаз, 1 восходящий душ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 Кладовая уборочного инвентаря | м | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Площади камер и изоляторов по п.п. 24, 25 и 30 следует принимать по таблице 16 настоящей Инструкции.

2 Количество мест в классе службы и зале совещаний п.п. 11 и 13 устанавливается заданием на проектирование.

3 Столовые или буфеты для личного состава в отдельно стоящих зданиях специальных приемников следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.

4 При численности мест 75 и более арестованных, как правило, предусматриваются столовые с кухней на местном сырье, состав и площади помещений устанавливаются заданием на проектирование.

5 Проектирование склада, гаража и количество автомототранспорта устанавливается заданием на проектирование (при отсутствии общего гаража с городским, районным органом внутренних дел).

Приемники-распределители для

несовершеннолетних

16.4 Состав и площади помещений приемников-распределителей для несовершеннолетних следует принимать по таблице 20.

Таблица 20

| Помещения | Единицы измерения | Показатели при вместимости приемников, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 25 до 30 | св. 30 до 50 |  |
| 1 Кабинет начальника | м | 16 | 20 |  |
| 2 Кабинет заместителя начальника | " | 12 | 14 |  |
| 3 Кабинет старшего инспектора | " | 12 | 12 |  |
| 4 Кабинет инспектора | " | 12 | 12 |  |
| 5 Кабинет старшего воспитателя-психолога | " | 12 | 12 |  |
| 6 Кабинет воспитателя | " | 12 | 12(2к) |  |
| 7 Кабинет старшего инспектора по кадрам | " | 12 | 12 |  |
| 8 Вестибюль | " | Не менее 16 |  |  |
| 9 Комната старшего дежурного по режиму | " | 12 | 14 |  |
| 10 Комната дежурного по режиму (на каждом этаже) | " | 12 | 12 |  |
| 11 Комната подогрева и приема пищи дежурного наряда | " | 8 | 12 |  |
| 12 Комната бухгалтера с помещением для кассы | " | 12+6 | 12+6 |  |
| 13 Комната секретаря-машинистки | " | 12 | 12 |  |
| 14 Комната для консультаций по общеобразовательной программе (в соответствии с заданием на проектирование) | " | 16 | 20 |  |
| 15 Игровой зал | " | 40 | 50 |  |
| 16 Здравпункт в составе: |  |  |  |  |
| кабинет врача | " | 12 | 12 |  |
| процедурная | " | 12 | 12 |  |
| стерилизационная | " | 8 | 8 |  |
| комната медицинского осмотра | " | 12 | 12 |  |
| санпропускник с дезинфекционной камерой и душевыми (1 душевая сетка на 20-25 человек) | " | Определяется расстановкой оборудования |  |  |
| медицинские изоляторы для больных | " | Определяется заданием на проектирование |  |  |
| 17 Комнаты для малолетних | количество комнат | Определяется заданием на проектирование |  |  |
| 18 Комнаты для несовершеннолетних | " | Определяется заданием на проектирование |  |  |
| 19 Кладовая хранения вещей задержанных | м | 6 | 8 |  |
| 20 Кладовая хранения чистого постельного белья | " | 8 | 10 |  |
| 21 Кладовая хранения грязного постельного белья | " | 6 | 6 |  |
| 22 Кладовая хранения постельных принадлежностей | " | 6 | 8 |  |
| 23 Кладовая хранения хозинвентаря | " | 6 | 8 |  |
| 24 Комната уборщиц | " | 10 | 10 |  |
| 25 Кладовая уборочного инвентаря | " | 4 | 4 |  |
| 26 Душевые (1 сетка на 10 человек) | " | Определяется расстановкой оборудования |  |  |
| 27 Уборные для персонала: |  |  |  |  |
| мужская | 20 чел. | 1 унитаз, 1 писсуар |  |
| женская | 10 чел. | 1 унитаз, 1 восходящий душ |  |
| 28 Уборные для малолетних с детским оборудованием |  | Определяется заданием на проектирование |  |
| 29 Уборные для несовершеннолетних |  | Определяется заданием на проектирование |  |
| 30 Умывальники для несовершеннолетних |  | Определяется заданием на проектирование |  |

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Площади комнат и медицинских изоляторов для больных п.п. 17 и 18 следует принимать по таблице 16 настоящей Инструкции.

2 Проектирование склада, гаража на территории приемника-распределителя для несовершеннолетних и количество автотранспорта устанавливается заданием на проектирование.

3 Состав и площади помещений кухни-столовой в приемнике-распределителе для несовершеннолетних устанавливаются заданием на проектирование.

17 Требования к расположению и оборудованию помещений

специализированных учреждений милиции

17.1 Устройство камер специализированных учреждений милиции должно обеспечивать надежную изоляцию арестованных (задержанных) от внешней среды и исключать возможность связи со смежными помещениями. Расположение камер по отношению к коридору, в соответствии с заданием на проектирование, следует предусматривать одностороннее. При двухстороннем расположении камер противоположные двери должны размещаться одна относительно другой со смещением.

Ширину коридора при двухстороннем расположении следует принимать не менее 3,0 м, а при одностороннем - 2,0 м.

Пересечение коридора лестничными клетками в блоке камерных помещений не допускается.

Камерный (палатный) блок для женщин необходимо располагать в торце камерного блока для мужчин (или разных этажах) и отделять от последнего решетчатой перегородкой с решетчатой дверью.

17.2 В зданиях ИВС в два и более этажей, как правило, служебные помещения, а также помещения дежурной службы в обязательном порядке следует размещать на первом этаже. В одноэтажном здании блок камерных помещений отделяется от служебных помещений.

17.3 В камерах ИВС специальных приемников и палат приемников-распределителей для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество, необходимо предусматривать следующее оборудование:

одноярусные или двухярусные кровати с габаритными размерами 1,9х0,7 м;

столы и скамейки из расчета периметра столов и длины скамеек по 0,4 пог.  м на человека;

вешалка для верхней одежды из расчета 0,1 пог. м на 1 человека;

настенные шкафы и прикроватные тумбочки (одна на 2 человека) для хранения продуктов питания и предметов  личной гигиены;

бачок с питьевой водой и кружкой;

репродуктор.

17.4 Все оборудование камер должно прикрепляться наглухо к полу. Острые углы и выступы в камерах должны округляться.

17.5 Палаты медицинских вытрезвителей необходимо оборудовать кроватями.

Комнаты приемников-распределителей для несовершеннолетних оборудуются одноярусными кроватями и детской мебелью.

17.8 Двери камер (палат) должны навешиваться с левой стороны относительно входов в камеры, открываться в сторону коридора и закрываться камерными замками специального типа.

Угол открывания дверного полотна должен устанавливаться ограничителем (упором) в полу или цепочкой поверху дверей из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека, при этом необходимо предусматривать возможность полного открывания дверей.

17.9 В приемниках-распределителях и специальных приемниках в дверях камер окна для подачи пищи не предусматриваются.

17.10 Двери палат медицинских вытрезвителей и комнат приемников-распределителей для несовершеннолетних следует предусматривать согласно ГОСТ 6628-88 "Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий". При этом в полотнах дверей медицинских вытрезвителей необходимо устраивать смотровые окна размером 0,3х0,15 м,  остекленные небьющимся материалом, или оборудованные металлической решеткой.

17.11 Естественное освещение в камерах, палатах, карцерах, изоляторах, медицинских изоляторах следует принимать согласно требованиям  СНиП II-4-79. При этом отношении площади световых проемов этих помещений к площади пола должно быть не менее 1:8. Размеры оконных проемов в ИВС и специальных приемниках должны составлять не менее 1,2 м по высоте и 0,9 м по ширине. Размеры оконных проемов в медицинских вытрезвителях и приемниках-распределителях должны составлять не менее 1,4 м по высоте и 1,2 м по ширине.

17.12 Оконные переплеты в камерах, изоляторах и палатах должны выполняться створными и оборудоваться для вентиляции форточками. Низ оконных проемов в камерах и изоляторах ИВС и специальных приемников должен быть на высоте не менее 1,5 м от уровня пола.

17.13

Внутреннее остекление камер следует предусматривать из обычного стекла, а наружное из стекла типа "Мороз". Со стороны камер оконные стекла следует защищать металлической сеткой, предусматривая при этом возможность открывания форточки.

В каждом помещении с постоянным пребыванием людей, за исключением камер, карцеров, медицинских изоляторов, изоляторов палат специализированных учреждений милиции, необходимо предусматривать в оконных проемах одну открывающуюся решетку на случай вынужденной эвакуации людей.

17.14 Карцеры в ИВС должны размещаться в конце блока камерных помещений.

В карцерах необходимо предусматривать следующее оборудование: откидные металлические койки, закрывающиеся на замок или фиксирующиеся в закрытом положении устройством, расположенным со стороны коридора; стол и тумбу (табурет); полку для туалетных принадлежностей. Все оборудование наглухо прикрепляется к полу или стене.

17.15 Карцеры должны иметь естественное освещение. Окна размером 0,9х0,6 м необходимо располагать у потолка. На наружные металлические решетки окон устанавливаются щиты-жалюзи, а с внутренней стороны - металлические сетки.

17.16 Унитазы и умывальники в камерах, карцерах, изоляторах необходимо размещать в  отдельных кабинах с дверьми, открывающимися наружу.

Кабина должна иметь перегородки высотой 1 м от пола санитарного узла.

В медицинских изоляторах для больных необходимо предусматривать закрытую камеру санузла размером 1,1х1,6 м при открывании дверей наружу. При санузле необходимо предусматривать шлюз с умывальником.

17.17 В камерах, карцерах, изоляторах, медицинских изоляторах и палатах специализированных учреждений милиции нагревательные приборы (радиаторы и панели) системы водяного отопления должны размещаться под окнами и крепиться наглухо хомутами к стене.

17.18 Медицинские изоляторы для больных необходимо размещать в блоке камерных помещений рядом со здравпунктом. Медицинские изоляторы специализированных учреждений милиции необходимо оборудовать одноярусными кроватями.

17.19 Изоляторы для вновь поступивших лиц размещаются рядом с помещением дежурного по учреждению.

17.20 Изоляторы для вновь поступивших лиц в специальных приемниках, как правило, оборудуются двухярусными кроватями, а изоляторы в приемниках-распределителях - одноярусными кроватями.

17.24 При размещении различных специализированных учреждений милиции в одном здании санитарные пропускники, здравпункты и комнаты культурно-воспитательного назначения, как правило, предусматриваются общие.

Санитарные пропускники

17.25 Санитарные пропускники должны размещаться на первом этаже в обособленном отсеке, иметь сообщение с комнатой обыска и удобный проход  из блока камерных помещений.

17.26 В санитарном пропускнике между дезинфекционной камерой и душевыми необходимо устраивать перегородку с окном для приема и выдачи обработанной одежды.

17.27 Пропускную способность санитарных пропускников следует рассчитывать на одну санитарную обработку и помывку один раз в семь дней лиц, содержащихся в специальных приемниках в приемниках-распределителях.

17.28 В санитарных пропускниках ИВС душевые необходимо устраивать с учетом обеспечения изоляции лиц, содержащихся в разных камерах.

Кабинеты следователей

17.29 Кабинеты следователей и адвокатов в ИВС необходимо размещать вблизи камерных помещений.

17.30 В кабинетах следователей и адвокатов столы и стулья необходимо надежно прикреплять к полу. В оконных проемах должны устанавливаться металлические решетки.

17.31 При проектировании кабинетов следователей и адвокатов в ИВС следует предусматривать мероприятия по звукоизоляции перегородок и дверей.

Комнаты свиданий

17.32 В комнате для свиданий в ИВС следует устанавливать стол шириной не менее метра с барьером по середине стола высотой 20 см. Снизу стол следует укреплять сплошной перегородкой от пола до крышки.

С одной стороны стола в необходимом количестве должны быть стулья для посетителей, с противоположной стороны - наглухо прикрепленные к полу табуретки для задержанных и арестованных. Стол сотрудника милиции необходимо устанавливать в торец к столу для лиц, находящихся на свидании.

Дежурные части

17.33 Дежурные части в специализированных учреждениях милиции должны размещаться в противоположной стороне от камерных (палатных) помещений.

В специализированных учреждениях милиции их следует предусматривать в составе: помещение (комната) дежурного, аппаратная, комнаты хранения и чистки оружия (только для отдельно стоящих ИВС), комнаты отдыха, подогрева и приема пищи дежурной смены.

В непосредственном примыкании к дежурной части следует предусматривать санпропускник, комнату медицинского осмотри или кабинет медицинского работника, кладовую хранения вещей задержанных (административно арестованных, доставленных), изоляторы для вновь поступивших (только для специального приемника и приемника-распределителя), комнату обыска (за исключением медицинского вытрезвителя).

Помещение дежурного следует располагать таким образом, чтобы дежурный мог визуально контролировать вход в здание, въезд на территорию учреждения, входы в изоляторы для вновь поступивших.

17.34 Комнаты дежурных специализированных учреждений милиции должны быть оборудованы письменными столами, рабочими креслами и стульями, металлическими шкафами или сейфами для хранения служебных документов.

17.35 В приемниках-распределителях рядом с дежурной частью следует располагать дополнительно фотолабораторию, комнату гостиничного типа для обратившихся за помощью  в связи с утратой документов, денег, вещей и комнату гостиничного типа для конвоя, прибывшего из других регионов.

17.36 Комната обыска оборудуется письменным столом, столом для обыска  шириной 1,0 м на половину длины комнаты и поисковым металлообнаружителем.

17.37 При комнатах обыска в ИВС необходимо предусматривать одиночные кабины-боксы. Кабины-боксы должны быть длиной 1,2-1,0 м и шириной 1,0-0,8 м, без окон и разделяются между собой кирпичными перегородками толщиной 12 см. На всю ширину кабин-боксов устраиваются сиденья, прикрепляемые наглухо к полу и стенам.

17.38 Двери в кабинах-боксах следует устанавливать камерного типа с глазками, без окон.

17.39 Размещение и оборудование комнат хранения и чистки оружия следует проектировать в соответствии с п. п. 6.14-6.20.

Контрольно-пропускные пункты

17.41 КПП в ИВС, специальных приемниках и приемниках-распределителях  следует проектировать в составе: помещение постового милиционера площадью не менее 8 м  и пропускного коридора площадью 4-5 м.

Помещения вспомогательного и обслуживающего

назначения

17.42 Профилактические кабинеты должны оборудоваться стульями, книжными шкафами, канцелярскими столами и столиками для газет и журналов.

17.43 Комнаты психологической разгрузки должны оборудоваться креслами, диванами, телевизором, столиками для газет и литературы, аквариумами, цветочницами.

Весь интерьер должен быть выдержан в мягких спокойных тонах.

17.44 Комнаты для личного состава должны оборудоваться стационарными электрическими плитами, холодильником, раковинами, столами, стульями.

Поверхность стен, перегородок и других конструкций, выполненных из горючих материалов, следует изолировать негорючими материалами в местах установки стационарных электрических плит. Изоляция должна выступать за габариты электроплиты на 10 см. Электроплита должна устанавливаться на негорючем материале.

17.45 Комнаты для хранения одежды (бытовые комнаты) должны оборудоваться индивидуальными шкафами (ячейками) или вешалками, умывальниками, гладильными столами, утюгами и зеркалами-трюмо.

17.46 В ИВС, специальных приемниках и приемниках-распределителях комнаты подогрева пищи, хранения посуды и термосов необходимо оборудовать трапом, стационарными электроплитами, бытовыми холодильниками, трехгнездовой ванной для мытья посуды, стеллажами с поддоном для хранения термосов и раковиной.

17.47 Здания специализированных учреждений милиции в три и более этажей должны быть оборудованы грузовыми подъемниками для подачи пищи.

17.52 В специализированных учреждениях милиции все кладовые следует располагать изолированно от блока камерных помещений.

18 Общестроительные конструктивные требования

18.1 Наружные стены следует, как правило, проектировать из полнотелого кирпича или каменных и бетонных конструкций.

Покрытия и перекрытия во всех зданиях специализированных учреждений милиции предусматривать сборные или монолитные железобетонные.

Внутренние стены камер должны выполняться из полнотелого кирпича толщиной не менее 38 см. При меньшей толщине стены необходимо армировать. В зданиях каркасной конструкции камеры следует отделять друг от друга и от соседних помещений железобетонными перегородками (при невозможности устройства кирпичных стен).

Внутренние поверхности наружных кирпичных стен камер толщиной менее 50 см, a также внутренних стен, отделяющих камеры от служебно-хозяйственных помещений, должны укрепляться арматурной сеткой.

18.2 Внутренние поверхности стен камер, карцеров и медицинских изоляторов следует штукатурить гладко и окрашивать клеевой краской.

18.3 Полы в камерах и карцерах следует  устраивать дощатые беспустотные с креплением к трапецевидным лагам, втопленным в бетонное основание. Полы в медицинских изоляторах и палатах медицинских вытрезвителей следует покрывать монолитными водонепроницаемыми материалами.

В служебных помещениях допускается устройство полов из штучного или щитового паркета.

В помещениях с влажным режимом полы следует предусматривать из керамической плитки.

18.4 В кухонных помещениях с влажным режимом, а также требующих частой влажной уборки стен и перегородок, в помещениях дезкамер, душевых, процедурных, перевязочных, комнатах для мойки и хранения посуды и других подобных помещениях следует предусматривать облицовку стен и перегородок глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола. В душевых потолки, стены и перегородки выше панели окрашиваются масляной краской.  В гардеробных,  умывальнях и шлюзах санузлов, в местах установки умывальников следует предусматривать панель из глазурованной плитки на 150 мм от пола и на 600 мм над прибором.

18.5 В зданиях специализированных учреждений милиции запрещается покрытие ограждающих конструкций на путях эвакуации масляными красками, красками на нитрооснове, а также отделка (облицовка) сгораемыми материалами.

18.6 Принимаемые проектные решения по внутренней отделке помещений должны соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87  и 3.04.03-85.

19 Санитарно-технические устройства

19.1 Здания специализированных учреждений милиции должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, горячим водоснабжением, водостоками, отоплением, вентиляцией согласно требованиям соответствующих глав СНиП 3.05.01-85, 3.05.06-85, 2.04.05-91, 2.08.02-89*, 2.11.01-85, ВСН-01-89 и данной Инструкции.

Газоснабжение может предусматриваться заданием на проектирование.

19.2 На сетях противопожарного или хозяйственно-питьевого водопровода ИВС, приемников-распределителей, спецприемников следует устанавливать пожарные краны для зданий объемом до 25000 м из расчета орошения помещений одной струей с  расходом 2,5 л/с, при объеме здания более 25000 м - двумя струями с расходом воды на одну струю 2,5 л/с. Для остальных зданий специализированных учреждений милиции следует устанавливать пожарные краны применительно к требованиям соответствующих норм в зависимости от функционального назначения зданий.

19.3 На ответвление от внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в  коридорах блока камерных помещений и на вводах в камеры должна предусматриваться установка отключающей арматуры.

19.4 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, канализационные стояки следует размещать за пределами камер и прокладывать в вертикальных штрабах в стенах со стороны коридора. Отводные трубопроводы к санитарным приборам камер прокладываются в горизонтальных штрабах скрыто.

19.5 Подводку холодной и горячей воды следует предусматривать  к умывальникам  в камерах, медицинским изоляторам  для больных, изоляторам для вновь поступивших, помещениям здравпунктов, фотолабораторий, бытовой комнате и санузлов для персонала, к раковинам в комнатах для личного состава, чистки оружия, в помещении аккумуляторной, электрокипятильнику в комнатах подогрева пищи, к приборам кабин личной гигиены, к душевым установкам в санитарных пропускниках и душевым личного состава, к поливочным кранам.

19.6 В здравпунктах следует предусматривать установку умывальника с локтевым смесителем.

Комнаты подогрева пищи, хранения посуды и термосов  необходимо оборудовать раковиной, трехгнездовой ванной для мытья посуды, ванной для мытья теромосов, трапом диаметром 100 мм, поливочным краном с подведением холодной и горячей воды.

Кладовые уборочного инвентаря следует оборудовать раковиной для мытья рук,  трапом, диаметром 50 мм, поливочным краном с подведением холодной и горячей воды и полотенцесушителем.

В камере для временного хранения пищевых  отходов  следует предусматривать поливочный кран с подведением холодной и горячей воды и трап,  диаметром 100 мм.

В помещениях, оборудованных ванной или душем, за исключением санпропускников, следует предусматривать полотенцесушители, присоединяемые к системам горячего водоснабжения.

Санузлы   для   малолетних   детей   в   приемниках-распределителях   для несовершеннолетних следует оборудовать детскими умывальниками с туалетным краном и детскими унитазами.

19.7 Регулировку температуры горячей воды, подаваемой к душам санпропускников, следует предусматривать через общий смеситель, располагаемый за пределами помещения.

Для обеспечения необходимой температуры горячий воды для мойки посуды и термосов следует предусматривать местные водонагреватели.

19.8 В неканализованных районах допускается проектировать одно и двухэтажные здания ИВС и специальные приемники с выгребами и люфт-клозетами, с возможностью устройства канализации в дальнейшем.

19.9 В зданиях специализированных учреждений милиции, как правило, следует предусматривать однотрубные регулируемые центральные системы отопления, в  соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89*  и СНиП 2.04.05-91.

Установка арматуры, в том числе терморегулирующей, к нагревательным приборам, расположенным в помещениях с постоянным пребыванием задержанных и арестованных, не допускается.

19.10 В помещениях специализированных учреждений милиции, как правило, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением.

Расчетная температура воздуха в отопительный период и кратность воздухообмена в служебных помещениях и кабинетах в зависимости от их назначения принимается в соответствии со СНиП 2.08.02-89* и "Пособием по проектированию" к СНиП 2.08.02-89* и п. 8.6 данной Инструкции.

19.11 В камерах, изоляторах, для вновь прибывших и карцерах следует предусматривать вытяжную вентиляцию с естественным побуждением через внутристенные каналы.

Подачу приточного воздуха непосредственно в помещения следует предусматривать для медицинских изоляторов, палат медицинских вытрезвителей, изоляторов вновь поступивших, камер и карцеров с расположением приточных воздуховодов в коридорах вдоль продольной  стены и установкой на ответвлениях к камерам, карцерам и изоляторам, для вновь прибывших, с установкой шумоглушителей.

Приточные и вытяжные отверстия следует располагать под потолком и ограждать металлическими решетками.

19.12 Самостоятельные вентиляционные системы должны быть предусмотрены для санитарного пропускника, инфекционных изоляторов.

19.13 Забор наружного воздуха приточными системами должен производиться через воздухозаборные решетки в наружных стенах на высоте не менее 2,0 м от земли.

Расход воздуха в камерных помещениях следует определять из условий растворения двуокиси углерода ( CO) во внутреннем воздухе до предельно допустимых концентраций (ПДК).

Требуемый воздухообмен на одного человека в камере следует определять из условий:

выделение СО одним человеком - 23 л/г;

ПДК СО во внутреннем воздухе    - 1 л/м;

ПДК СО в наружном воздухе         -  0,5 л/м.

Система кондиционирования воздуха предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.05-91 и заданиями на проектирование.

20 Электротехнические устройства

20.1 Электротехнические устройства и искусственное освещение в специализированных учреждениях милиции должны проектироваться в соответствии с главой СНиП по проектированию искусственного освещения и "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) и ВСН "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

20.2 Для общего освещения служебных помещений специализированных учреждений милиции следует, как правило, предусматривать люминесцентные лампы.

Камеры, карцеры, изоляторы и палаты должны освещаться лампами  накаливания.

Освещенность помещений на уровне  стола камер,  медицинских изоляторов для больных, изоляторов для вновь поступивших и палат специализированных учреждений милиции должна быть 50 лк.

20.3 Во всех зданиях специализированных учреждений милиции необходимо предусматривать электрическое рабочее, эвакуационное и аварийное освещение.

20.4 Аварийное освещение следует предусматривать в вестибюлях, коридорах, на лестничных площадках, в камерах, карцерах, изоляторах, палатах, в комнатах дежурных, охранных сооружениях ИВС.

20.5 В камерах, карцерах и других режимных помещениях электропроводку следует устраивать скрыто под штукатуркой. Электрические лампы для освещения камер, карцеров и других режимных помещений следует размещать в нишах над дверью или на потолке и надежно ограждать их металлическими решетками или сетками.

Выключатели рабочего освещения камер, карцеров и медицинских изоляторов должны устанавливаться в коридорах у входов в эти помещения, дежурного освещения - в комнате дежурного.

20.6  В коридорах блока камерных помещений на каждые 2-4 камеры, а также около санитарных узлов должны быть установлены штепсельные розетки для включения переносных светильников местного освещения.

20.7 Вызывная сигнализация должна предусматриваться в камерах, карцерах, медицинских изоляторах и палатах для подачи светового сигнала на табло к дежурным по камерным блокам и устройство светового сигнала в коридоре над дверными проемами.

20.8 Электропитание потребителей 1-ой категории приемных станций пожарно-охранной сигнализации и запирающих устройств (электромеханических замков) специального типа для двери камер, карцеров и медицинских изоляторов необходимо предусматривать от двух независимых источников, а управление  запирающими устройствами должно обеспечивать одновременную разблокировку всех электромеханических замков при отключении источников электропитания.

20.9 Освещение периметра охраняемых территорий специализированных учреждений милиции следует предусматривать с учетом обзора его телекамерами в ночное время суток.

21.8 В камерах, карцерах и изоляторах радиодинамики с автономными регуляторами громкости необходимо устанавливать в нишах стен и ограждать металлической решеткой. Отключение радио в этих помещениях следует предусматривать из коридора.

21.17 Автоматической пожарной сигнализацией  следует оборудовать все помещения комплекса зданий специализированных учреждений милиции, за исключением помещений с мокрыми процессами (санузлы, душевые, комнаты для мытья посуды и т.п.).